ΠΡΑΚΤΙΚΟ  8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ (26-04-2021)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αρ. 8η/26-04-2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σερρών (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ σήμερα 26 Απριλίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. κατόπιν της αρ. 8η/26-04-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/80 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα εγγεγραμμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν:

| Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος Καμελίδης Γερμανός Μερετούδης Δημήτριος Ματθαίου Γεώργιος Πάνου Σωτηρία Γάτσιος Αθανάσιος Ιλανίδου Βίλλιου Δέσποινα Καλώτα Παναγιώτα Βάκαλος Άγγελος | Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Εκπρ. Ιατρικού Συλλόγου |
| --- | --- |
| Παπαδόπουλος Γεώργιος Αγγελάκης Σταύρος | Εκπρ. Εργαζομένων Μέλος |

Απόντες στη συνεδρίαση ήταν:

Ομόφωνα εγκρίθηκε το κατεπείγον της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 107η ΑΔΑ:6ΙΙΜΟΡΣΜ-ΚΓΓ

Θέμα: 2o  της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση υποβολής πρότασης και αποδοχής όρων συμμετοχής του έργου με τίτλο “Παρεμβάσεις και δράσεις της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων ΔΕΥΑ Σερρών”»

Εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 14574/24-07-2020 Πρόσκλησης ΑΤ03 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), Πρόσκληση ΑΤ03, στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» σας υποβάλλουμε:

- Τεχνικό δελτίο

- Πλήρη φάκελο λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται από την πρόσκληση

Η εν λόγω υποβολή αφορά το έργο με τίτλο “Παρεμβάσεις και δράσεις της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων ΔΕΥΑ Σερρών” και σύμφωνα με την πρόσκληση περιλαμβάνει τρία υποέργα και ειδικότερα:

Υποέργο 1: Με το 1ο υποέργο με τίτλο «Ενεργειακός Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων ΔΕΥΑ Σερρών» η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών πρόκειται να προχωρήσει σε αντικατάσταση υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων, σε προμήθεια και εγκατάσταση μετατροπέων μεταβαλλόμενης συχνότητας, στην προμήθεια και εγκατάσταση μεταδοτών της Σερρών.

Υποέργο 2: Με το 2ο υποέργο με τίτλο «Ευφυή συστήματα διαχείρισης ενέργειας εγκαταστάσεων ύδρευσης», προβλέπεται: η εγκατάσταση ενός ευφυούς συστήματος διαχείρισης ενέργειας, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να αντλεί δεδομένα, μέσω της υφιστάμενη υποδομής συλλογής και καταγραφής δεδομένων υδροστατικής πίεσης, στην προμήθεια και εγκατάσταση μετρητών στάθμης υπερήχων. Οι παρεμβάσεις, περιλαμβάνουν την προσθήκη μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, σε εγκαταστάσεις όπου η λειτουργία τους είναι ιδιαίτερης σημασίας, όπως και την προσθήκη του ευφυούς συστήματος διαχείρισης ενέργειας. Επίσης στις παρεμβάσεις, περιλαμβάνεται και αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού όπου σε πολλές περιπτώσεις δε λειτουργεί ή δυσλειτουργεί. Οι στόχοι από την εν λόγω παρέμβαση είναι: 1. Ο Εκσυγχρονισμός, της λειτουργίας των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Σερρών, κατ’ επέκταση εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης, της ευρύτερης περιοχής των Σερρών, 2. Η Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης σε περίπτωση βλάβης, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση απωλειών ύδατος και ενέργειας, 3. Η Συνεχής εποπτεία και λήψη στατιστικών δεδομένων χρήσιμων για σχεδιασμό και προγραμματισμό με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου, 4. Η Μείωση λειτουργικών δαπανών, 5. Η Δυνατότητα επέκτασης του συστήματος σε περαιτέρω εγκαταστάσεις, 6. Η Δημιουργία ενεργειακών δεικτών ώστε να είναι άμεσα συγκρίσιμα τα δεδομένα των εγκαταστάσεων μεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό και συγκρίνοντας τους δείκτες μπορούν να εντοπισθούν άμεσα δυναμικά εξοικονόμησης ενέργειας και 7. Η Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτός λειτουργίας.

Υποέργο 3: Με το 3ο υποέργο με τίτλο «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την μεθοδολογία συμψηφισμού ενέργειας» προβλέπεται η εγκατάσταση πέντε (5) φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 4.498,4 kWp. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την εγκατάσταση τεσσάρων (4) φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 999,6 kWp έκαστος (Αγρόκτημα Αγία Ελένη – Αρ. αγροτ. 87, Αγρόκτημα Κωνσταντινάτου Αρ. αγρ. 61, Αγρόκτημα Σκουτάρεως Αρ. αγροτ. 1209α & Γήπεδο εγκατάστασης της ΕΕΛ) και ενός (1) φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 500 kWp (Αγρόκτημα Σκουτάρεως αρ. αγροτ. 1314). Με αυτόν τον τρόπο και με δεδομένη την ανάγκη για την μείωση του ενεργειακού κόστους των εγκαταστάσεων, το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις θα συμψηφίζεται μέσω ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) είτε μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering) με εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Σερρών. Ουσιαστικά η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σταθμών θα λειτουργούν, για μεν τον σταθμό στην ΕΕΛ υπό καθεστώς ενεργειακού συμψηφισμού – net metering (ΕΕΛ), για δε τους λοιπούς σταθμούς υπό καθεστώς εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού – virtual net-metering.

Με δεδομένα όλα τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση αποδοχής όρων συμμετοχής, προκειμένου να υποβάλλουμε πρόταση για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο “Παρεμβάσεις και δράσεις της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων ΔΕΥΑ Σερρών” συνολικού προϋπολογισμού 4.263.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), Πρόσκληση ΑΤ03, στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων ΔΕΥΑ Σερρών».

Παρακαλώ για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο “Παρεμβάσεις και δράσεις της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων ΔΕΥΑ Σερρών” συνολικού προϋπολογισμού 4.263.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), Πρόσκληση ΑΤ03, στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων ΔΕΥΑ Σερρών».

- Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 107/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 108η ΑΔΑ:ΨΗΤΑΟΡΣΜ-ΑΓΟ

Θέμα: 3o  της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση μελετών με τίτλο: α) Ενεργειακός Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων ΔΕΥΑ Σερρών, β) Ευφυή συστήματα διαχείρισης ενέργειας εγκαταστάσεων ύδρευσης και γ) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την μεθοδολογία συμψηφισμού ενέργειας για υποβολή πρότασης του έργου με τίτλο “Παρεμβάσεις και δράσεις της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων ΔΕΥΑ Σερρών” στην πρόσκληση ΑΤ3»

Εισηγούμενος το 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε:

- Με την αριθ. 232/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών εγκρίθηκε η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας, για την εκπόνηση ενεργειακής & περιβαλλοντικής μελέτης (κατηγορία 14 & 27), για εγκατάσταση Φ/Β πάρκων σε αγροτεμάχια της ΔΕΥΑ Σερρών, σε εξωτερικούς μελετητές, προκειμένου η ΔΕΥΑ Σερρών να έχει την δυνατότητα υποβολής στην πρόσκληση ΑΤ03 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), Πρόσκληση ΑΤ03, στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων».

- Με την αριθ. 261/2020, εγκρίθηκε η παροχή υπηρεσίας, για την εκπόνηση ενεργειακής & περιβαλλοντικής μελέτης (κατηγορία 14 & 27), για εγκατάσταση Φ/Β πάρκων (5 -6 MWp) σε αγροτεμάχια της ΔΕΥΑ Σερρών,  βάσει του άρθρου 328 του Ν. 4412/16, στην εταιρεία Κουκλίδης και ΣΙΑ ΕΕ.

- Με την αριθ. πρωτ ΔΕΥΑΣ 11892/17-12-2020 αίτησή του ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση προθεσμίας της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή έως τις 16-02-2021 λόγω μη παράδοσης στην εταιρεία τους των απαραίτητων δεδομένων και εγγράφων όπως τοπογραφικά διαγράμματα των αγροτεμαχίων, δεδομένα λογαριασμών και άλλα απαραίτητα έγγραφα, αλλά και λόγω των μέτρων που έχουν επιβληθεί από την Κυβέρνηση, λόγω της Πανδημίας του Covid-19, προκύπτουν καθυστερήσεις από τους αρμόδιους φορείς σχετικά με την έκδοση των γνωμοδοτήσεων που είναι απαραίτητες για την αδειοδότηση του Σταθμού.

- Με την αριθ. 355/2020 απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης σύνταξης μελετών για εγκατάσταση Φ/Β πάρκων σε αγροτεμάχια της ΔΕΥΑ Σερρών κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή ως και τις 16-02-2021, προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί και υποβληθεί η πρόταση προς το Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικότερα στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

- Με το αριθ. πρωτ. 3238/08.04.2021 έγγραφο της εταιρείας Ενεργειακές Τεχνολογίες ΕΕ, παραδόθηκαν στο σύνολό τους οι μελέτες που αφορούσαν: α) Ενεργειακό Εκσυγχρονισμό Εγκαταστάσεων ΔΕΥΑ Σερρών, β) Ευφυή συστήματα διαχείρισης ενέργειας εγκαταστάσεων ύδρευσης και γ) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την μεθοδολογία συμψηφισμού ενέργειας.

Ως προς τα παραδοτέα για κάθε υποέργο προβλέπονται:

Για τη 1η μελέτη που αφορά τον Ενεργειακό Εκσυγχρονισμό Εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Σερρών προβλέπεται η:

Αντικατάσταση υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων, όπου προτείνεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.  Η ισχύς των νέων αντλητικών συγκροτημάτων θα είναι ανάλογη με την ισχύ των υφιστάμενων συγκροτημάτων με μεγαλύτερο όμως υδραυλικό βαθμό απόδοσης στο σημείο λειτουργίας, ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση της ονομαστικής ισχύος, αποτελεί η δυνατότητα λειτουργίας με την ονομαστική παροχή και το ονομαστικό μανομετρικό του υφιστάμενου εξοπλισμού  κάθε εγκατάστασης. Οι αντλίες των νέων συγκροτημάτων θα είναι ανοξείδωτες, πολυβάθμιες, υποβρύχιας τοποθέτησης, με ενσωματωμένες βαλβίδες αντεπιστροφής. Η ονομαστική διάμετρος των αντλιών θα είναι 4'', 6'', 8'', 10'' ή 12'', κατ’ αντιστοιχία με την τυποποιημένη διάσταση των υφισταμένων σε κάθε αντλιοστάσιο ή γεώτρηση. Οι χαρακτηριστικές καμπύλες των αντλιών θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο  ISO 9906:2012 grade 3B ή ανώτερο. Οι αντλίες θα είναι συζευγμένες μέσω συνδέσμου σύμφωνα με τα πρότυπα ΝΕΜΑ με υποβρύχιους ανοξείδωτους ηλεκτροκινητήρες κατάλληλης διαμέτρου. Οι ηλεκτροκινητήρες θα έχουν υψηλό βαθμό απόδοσης και θα  λειτουργούν χωρίς κίνδυνο υπερφόρτωσης σε οποιοδήποτε σημείο της καμπύλης λειτουργίας των αντλιών. Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι υδρόψυκτοι, υδρολίπαντοι, με προφυλακτήρα άμμου και διάφραγμα εξισορρόπησης πίεσης. Επίσης, θα είναι κατάλληλοι για λειτουργία μέσω μετατροπέων συχνότητας. Τέλος περιλαμβάνεται η ανέλκυση των υφιστάμενων αντλιών και η μεταφορά τους σε θέση που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία (ή η ορθή διαχείρισή της), η προμήθεια και μεταφορά των νέων αντλιών (και τυχόν μικροϋλικών και καλωδίων που θα απαιτηθούν) επί τόπου του έργου καθώς επίσης και οι εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης με τα απαραίτητα δίκτυα, ρύθμισης και δοκιμών και η παράδοση σε κανονική και πλήρη λειτουργία.

Προμήθεια και εγκατάσταση μετατροπέων μεταβαλλόμενης συχνότητας και ειδικότερα προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση μετατροπέων μεταβαλλόμενης συχνότητας, με σκοπό τη ρύθμιση των στροφών στους κινητήρες, ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας. Ο έλεγχος των κινητήρων γίνεται βάσει των ενδείξεων στάθμης γεώτρησης ή δεξαμενής από τους μεταδότες υδροστατικής πίεσης, ώστε να προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες της εφαρμογής. Οι μετατροπείς θα έχουν ενσωματωμένα PID controllers με δυνατότητα ρύθμισης των παραμέτρων ΡΙ, θα περιλαμβάνουν φίλτρα εισόδου (RFI) για αποφυγή παρεμβολών τύπου C2, κατάλληλα για αστικές και βιομηχανικές περιοχές. Στην προμήθεια και εγκατάσταση περιλαμβάνεται η μεταφορά (και τυχόν μικροϋλικά και καλώδια που θα απαιτηθούν), ο ηλεκτρικός πίνακας, η ηλεκτρολογική σύνδεση και οι απαραίτητες δοκιμές ώστε να παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία. Οι μετατροπείς  συχνότητας  θα  τοποθετηθούν σε υφιστάμενους ηλεκτρικούς πίνακες, οι οποίοι περιλαμβάνουν μονάδα ελέγχου δεδομένων, υπομονάδες σημάτων, ασφαλειοδιακόπτες, κεντρικό διακόπτη, λοιπά ηλεκτρολογικά εξαρτήματα  και εξωτερική κλεμοσειρά συνδέσεων. Η ισχύς των μετατροπέων μεταβαλλόμενης συχνότητας θα καθοριστεί από την ισχύ των προτεινόμενων αντλητικών συγκροτημάτων. Για την προστασία των δικτύων και των αντλητικών συγκροτημάτων παρέχονται επιπρόσθετα οι εξής λειτουργίες και προστασίες: α) προστασία κατά ξηρής λειτουργίας, β) ομαλή πλήρωση αγωγού και γ) προστασία από υψηλή πίεση.

Για τη 2η μελέτη που αφορά τα Ευφυή Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Σερρών, προβλέπεται:

Η εγκατάσταση ενός ευφυούς συστήματος διαχείρισης ενέργειας, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να αντλεί δεδομένα, μέσω της υφιστάμενη υποδομής συλλογής και καταγραφής δεδομένων. Επιλέχθηκε αυτή η μέθοδος, με σκοπό το μειωμένο κόστος. Στην περίπτωση ενός νέου παράλληλου συστήματος, συλλογής και καταγραφής δεδομένων, το κόστος θα ήταν ιδιαίτερα αυξημένο. Οι παρεμβάσεις, περιλαμβάνουν την προσθήκη μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, σε εγκαταστάσεις όπου η λειτουργία τους είναι ιδιαίτερης σημασίας, όπως και την προσθήκη του ευφυούς συστήματος διαχείρισης ενέργειας. Επίσης στις παρεμβάσεις, περιλαμβάνεται και αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού όπου σε πολλές περιπτώσεις δε λειτουργεί ή δυσλειτουργεί. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η αντικατάσταση παροχομέτρων, αισθητήριων στάθμης, αισθητήριων πίεσης, μετρητών χλωρίου και η προμήθεια και εγκατάσταση μεταδοτών υδροστατικής πίεσης και μετρητών στάθμης υπερήχων.

1) Η αντικατάσταση παροχομέτρων, εκσυγχρονίζει παροχόμετρα τα οποία είναι ~15ετίας και πλέον δυσλειτουργούν. Η παρακολούθηση των δεδομένων νερού είναι ιδιαίτερα σημαντική, μιας και μπορεί να ειδοποιήσει εγκαίρως σε περιπτώσεις βλαβών. Η διαρροή του νερού, δύναται να οδηγήσει σε περαιτέρω κατανάλωση ενέργειας, έτσι ώστε να αντισταθμιστεί το έργο της σπατάλης. Αν για παράδειγμα υπάρξει διαρροή νερού στην έξοδο μιας δεξαμενής, τότε θα πρέπει να λειτουργήσει μια αντλία πριν την είσοδο της δεξαμενής, με σκοπό να την ξαναγεμίσει. Από το παραπάνω, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι όσο πιο γρήγορα αντιμετωπίζονται οι βλάβες τόσο λιγότερη ενέργεια καταναλώνεται.

2) Η αντικατάσταση των αισθητηρίων στάθμης και των αισθητηρίων πίεσης, εκσυγχρονίζει εξοπλισμό 15ετίας. Αποτελεί σημαντική δράση καθώς σε περίπτωση μη λειτουργικών αισθητηρίων, δεν επιτηρούνται σημαντικά δεδομένα για την κατάσταση του δικτύου.

3) Η αντικατάσταση των μετρητών χλωρίου, εκσυγχρονίζει επίσης εξοπλισμό 15ετίας και αποτελεί σημαντική δράση, ως προς την ποιότητα του νερού.

Επίσης προβλέπεται:

Η προμήθεια και εγκατάσταση μεταδοτών υδροστατικής πίεσης και ειδικότερα προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση μεταδοτών υδροστατικής πίεσης, με σκοπό την μέτρηση στάθμης νερού σε δεξαμενές και γεωτρήσεις. Το εύρος μέτρησης των αισθητηρίων θα καθοριστεί σύμφωνα με το ύψος της εκάστοτε δεξαμενής ή αντίστοιχα σύμφωνα με το βάθος της εκάστοτε γεώτρησης. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει την τοποθέτηση των μεταδοτών μαζί με τα απαραίτητα μικροϋλικά και καλώδια, την ηλεκτρολογική σύνδεση και τις απαραίτητες δοκιμές ώστε να παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία.

Η προμήθεια και εγκατάσταση μετρητών στάθμης υπερήχων και ειδικότερα προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση μετρητών στάθμης υγρού με μεταδότη υπερήχων, με σκοπό τη μέτρηση της στάθμης υγρού στις δεξαμενές των αντλιοστασίων λυμάτων. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει την τοποθέτηση των μετρητών μαζί με τα απαραίτητα μικροϋλικά, την ηλεκτρολογική σύνδεση και τις απαραίτητες δοκιμές ώστε να παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία.

Οι στόχοι από την εν λόγω παρέμβαση είναι:

- Εκσυγχρονισμός, της λειτουργίας των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Σερρών, κατ’ επέκταση εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης, της ευρύτερης περιοχής των Σερρών.

- Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης σε περίπτωση βλάβης, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση απωλειών ύδατος και ενέργειας

- Συνεχής εποπτεία και λήψη στατιστικών δεδομένων χρήσιμων για σχεδιασμό και προγραμματισμό με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου

- Μείωση λειτουργικών δαπανών

- Δυνατότητα επέκτασης του συστήματος σε περαιτέρω εγκαταστάσεις

- Δημιουργία ενεργειακών δεικτών ώστε να είναι άμεσα συγκρίσιμα τα δεδομένα των εγκαταστάσεων μεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό και συγκρίνοντας τους δείκτες μπορούν να εντοπισθούν άμεσα δυναμικά εξοικονόμησης ενέργειας.

- Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτός λειτουργίας.

Η προμήθεια και εφαρμογή του συστήματος είναι επιβεβλημένη και συμβάλλει στην προσπάθεια που κάνει η ΔΕΥΑ για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου Ύδρευσης, της ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, καθώς αποκτά δυνατότητες, όπως:

- Να παρακολουθεί, να ενημερώνεται για τις τιμές των μετρούμενων καταναλώσεων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

- Να μπορεί να αλλάζει παραμέτρους σε κάθε ένα από τα σημεία ενδιαφέροντος κατά το δοκούν και απομακρυσμένα.

- Να ενημερώνεται για τις πιθανές δυσλειτουργίες του συστήματος ύδρευσης.

- Να ενημερώνεται για τις πιθανές δυσλειτουργίες του εξοπλισμού που πιθανόν να οδηγούν σε ενεργειακή σπατάλη.

- Να αντλεί δεδομένα από τα παροχόμετρα για να μπορεί να προβαίνει προγραμματισμένα σε συντηρήσεις ή τεχνικές εργασίες.

Για τη 3η μελέτη που αφορά την Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την μεθοδολογία συμψηφισμού ενέργειας, προβλέπεται:

Η εγκατάσταση πέντε (5) φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 4.498,4 kWp. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την εγκατάσταση τεσσάρων (4) φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 999,6 kWp έκαστος (Αγρόκτημα Αγία Ελένη – Αρ. αγροτ. 87, Αγρόκτημα Κωνσταντινάτου Αρ. αγρ. 61, Αγρόκτημα Σκουτάρεως Αρ. αγροτ. 1209α & Γήπεδο εγκατάστασης της ΕΕΛ) και ενός (1) φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 500 kWp (Αγρόκτημα Σκουτάρεως αρ. αγροτ. 1314). Με αυτόν τον τρόπο και με δεδομένη την ανάγκη για την μείωση του ενεργειακού κόστους των εγκαταστάσεων, το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, θα συμψηφίζεται είτε μέσω ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) είτε μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering) με εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Σερρών. Ουσιαστικά οι εγκαταστάσεις των φωτοβολταϊκών σταθμών θα λειτουργούν, για μεν τον σταθμό στην ΕΕΛ υπό καθεστώς ενεργειακού συμψηφισμού – net metering (ΕΕΛ), για δε τους λοιπούς σταθμούς υπό καθεστώς εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού – virtual net-metering.

Η προμήθεια και εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες με την αναγραφόμενη σειρά, όπως αυτές περιγράφονται στις προδιαγραφές της μελέτης.

## Σήμανση Ορίων Αγροτεμαχίου

## Απόξεση Φυτικών Γαιών και Τοπικής Βλάστησης

## Χάραξη Αγροτεμαχίου

## Χάραξη Οδεύσεων Καλωδίων

## Πλάκα Έδρασης Οικίσκου

## Τοποθέτηση Πασσάλων Θεμελίωσης

## Κατασκευή – Τοποθέτηση Περίφραξης

## Σταθερές Μεταλλικές Βάσεις

## Σύστημα ΦΒ Πλαισίων - Σύστημα Αντιστροφέων

- Καλωδιώσεις Συστήματος

- Υποσταθμός / Κεντρικός Οικίσκος Εγκατάστασης

- Σύστημα Γείωσης και Αντικεραυνικής Προστασίας

- Σύστημα Τηλεπίβλεψης / Τηλεμετρίας

- Συστήματα Ασφαλείας

- Έλεγχος Εγκατάστασης

Η κατασκευή του έργου, αρχίζει με την μόρφωση του επιπέδου του οικοπέδου, προκειμένου να οριζοντιωθεί. Στην συνέχεια, θα κατασκευαστεί η περίφραξη της έκτασης, αφού λόγοι ασφάλειας, τόσο των υλικών, όσο και των ανθρώπων, επιβάλλουν την φύλαξη του χώρου εγκατάστασης. Στην συνέχεια θα κατασκευαστούν οι βάσεις στήριξης των ΦΒ πάνελ, ο οικίσκος και όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις για την ορθή λειτουργία του πάρκου. Τέλος, θα γίνει η τοποθέτηση των πάνελ και η σύνδεση των inverters, καθώς και η σύνδεση της μονάδας στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Με το περιγραφόμενη προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία των πέντε (5) φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 4.498,4 kWp, που πιο συγκεκριμένα, αφορά στην εγκατάσταση τεσσάρων (4) φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 999,6 kWp έκαστος (Αγρόκτημα Αγία Ελένη – Αρ. αγροτ. 87, Αγρόκτημα Κωνσταντινάτου Αρ. αγρ. 61, Αγρόκτημα Σκουτάρεως Αρ. αγροτ. 1209α & Γήπεδο εγκατάστασης της ΕΕΛ) και ενός (1) φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 500 kWp (Αγρόκτημα Σκουτάρεως αρ. αγροτ. 1314), κάνοντας χρήση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού στα πλαίσια της αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων της ΔΕΥΑ Σερρών, επιδιώκεται να επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι:

- Σημαντική μείωση την χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (σε εκτιμώμενο ποσοστό περίπου 25%) με την ανάλογη μείωση δαπανών για την επιχείρηση.

- Προφανή περιβαλλοντικά οφέλη λόγω της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ως προς τον προϋπολογισμό, αυτός ανέρχεται:

Για το 1ο υποέργο με τίτλο: Ενεργειακός Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Σερρών στο ποσό των 770.908,92 € πλέον ΦΠΑ

Για το 2ο υποέργο με τίτλο: Ευφυή Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Σερρών στο ποσό των 542.091,08 € πλέον ΦΠΑ

Για το 3ο υποέργο με τίτλο: Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας με την μεθοδολογία συμψηφισμού ενέργειας στο ποσό των 2.950.000,00 € πλέον ΦΠΑ

Σε κάθε μία από τις μελέτες και πέραν αυτών παραδίδονται:

- Αναλυτική διακήρυξη

- Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

- Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

- Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

- Ανάλυση τεχνικών προδιαγραφών

- Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών

- Υποδείγματα τεχνικής προσφοράς

- Υποδείγματα οικονομικής προσφοράς

- Σχέδιο Σύμβασης

Οι εν λόγω μελέτες θα υποβληθούν στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα στην Πρόσκληση ΑΤ03 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), Πρόσκληση ΑΤ03 (αρ. πρωτ. 14574/24-07-2020). Τα εν λόγω έργα - προμήθειες θα εκτελεστούν με εργολαβία μετά από διαγωνισμό, με επίβλεψη του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης.

Τυχόν αλλαγές, δυσκολίες ή υπερβάσεις κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη, θα αντιμετωπισθούν από την επίβλεψη.

Με την παρούσα, στην οποία επισυνάπτεται και αντίγραφο του προϋπολογισμού Μελέτης, ζητείται η έγκριση των μελετών και των τευχών δημοπράτησης των, καθώς και η παραλαβή αυτών.

Επίσης προβαίνουμε σε έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης για τις εν λόγω μελέτες που αφορούν έργα προμηθειών και εγκαταστάσεων.

Παράλληλα και λόγω του γεγονότος ότι οι εν λόγω μελέτες θα υποβληθούν στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα στην Πρόσκληση ΑΤ03 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), Πρόσκληση ΑΤ03 (αρ. πρωτ. 14574/24-07-2020), προκειμένου να ενταχθούν και να προχωρήσουμε σε υλοποίηση της προμήθειας και εγκατάστασης, απαιτείται όπως προβούμε σε έγκριση ανάληψης υποχρέωσης.

Ειδικότερα ζητούμε όπως προβούμε σε ανάληψη υποχρέωσης ως ακολούθως:

- Για το έτος 2021 να προβούμε σε ανάληψη υποχρέωσης ποσού 800.000,00 € που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2021

- Για το έτος 2022 να προβούμε σε ανάληψη υποχρέωσης ποσού 3.313.000,00 € που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2022 και

- Για το έτος 2023 να προβούμε σε ανάληψη υποχρέωσης ποσού 150.000,00 € που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2023

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | «Παρεμβάσεις και δράσεις της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων ΔΕΥΑ Σερρών» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 4.263.000,00 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής |  | Είδος Διαδικασίας | Ανοικτή Διαδικασία |  |
| CPV | 1ο υποέργο: 31155000-7 31132000-0 43134100-2 2ο υποέργο: 38424000-3 48781000-6 3ο υποέργο: 09331200-0 | Κωδικός Προϋπολογισμού |  | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 3 |

Παρακαλώ για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τις μελέτες του έργου που θα υποβληθούν στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ με γενικό τίτλο υποβολής “Παρεμβάσεις και δράσεις της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων ΔΕΥΑ Σερρών”:

  - Τίτλος 1ου υποέργου «Ενεργειακός Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων ΔΕΥΑ Σερρών», με προϋπολογισμό ποσού 770.908,92 € πλέον ΦΠΑ

  - Τίτλος 2ου υποέργου «Ευφυή συστήματα διαχείρισης ενέργειας εγκαταστάσεων ύδρευσης», με προϋπολογισμό ποσού 542.091,08 € πλέον ΦΠΑ και

  - Τίτλος 3ου υποέργου «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την μεθοδολογία συμψηφισμού ενέργειας», με προϋπολογισμό ποσού 2.950.000,00 € πλέον ΦΠΑ

- Εγκρίνει την οριστική παραλαβή των ανωτέρω μελετών από την εταιρεία Ενεργειακές Τεχνολογίες ΕΕ.

- Εγκρίνει την ανάληψη υποχρέωσης ως ακολούθως:

  - Για το έτος 2021 ανάληψη υποχρέωσης ποσού 800.000,00 € που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2021

  - Για το έτος 2022 ανάληψη υποχρέωσης ποσού 3.313.000,00 € που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2022 και

  - Για το έτος 2023 ανάληψη υποχρέωσης ποσού 150.000,00 € που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2023

- Εγκρίνει την οικονομοτεχνική μελέτη που αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό στοιχείο για την υποβολή της πρότασης και την έγκριση δημοπράτησης του έργου. Η εν λόγω μελέτη καταδεικνύει την αναγκαιότητα του έργου, και το γεγονός ότι συνεισφέρει από καθαρά οικονομική και κοινωνική άποψη στην ανάπτυξη της περιοχής, λόγω του βαθμού αποδοτικότητας που καθιστά το έργο θετικό από κάθε άποψη.

- Με άλλη απόφαση και εφόσον εξασφαλισθούν πιστώσεις για το εν λόγω έργο θα ψηφίσουμε πίστωση για την κατασκευή του έργου.

- Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 108/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 109η ΑΔΑ:ΩΧΦ4ΟΡΣΜ-504

Θέμα: 4o  της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2021  μελέτης της Τ.Υ. με τίτλο «Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Καλών Δέντρων – Χριστός»,  όπως και των τευχών δημοπράτησης»

Εισηγούμενος το 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Με το αρ. πρωτ. 3550/15-04-2021 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας υποβλήθηκε έγγραφο για την έγκριση της υπ΄ αριθμ. 2/2021  μελέτης της Τ.Υ. με τίτλο «Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Καλών Δέντρων – Χριστός»,  όπως και των τευχών δημοπράτησης προϋπολογισμού 1.930.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Ειδικότερα, η παρούσα μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών, Προϋπολογισμού Μελέτης 1.930.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%, προβλέπεται η υλοποίηση των έργων που απαιτούνται για την ενιαία διαχείριση των εξωτερικών υδραγωγείων που προτείνεται με την «Μελέτη διαχείρισης υδατικών πόρων των νέων Τ.Κ. του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών – 7ος Πυρήνας, Κάτω Χριστός - Καλά Δένδρα» και αφορά την ενιαία διαχείριση των εξωτερικών υδραγωγείων των οικισμών Χριστός – Καλών Δένδρων.

Συγκεκριμένα προβλέπεται :

1. Η κατασκευή μιας κεντροβαρικής δεξαμενής συγκέντρωσης χωρητικότητας 1.000 κ.μ. νερού νότια της Τ.Κ. Κ. Χριστός.

2. Η κατασκευή αντλιοστασίου μεταφοράς νερού από την συγκεκριμένη δεξαμενή στις δεξαμενές των οικισμών.

3. Η ανόρυξη και αξιοποίηση μιας νέας γεώτρησης βόρεια του οικισμού Καλών Δέντρων στο ΑΚ1341.

4. Η κατασκευή των αντίστοιχων αγωγών μεταφοράς του νερού από τις γεωτρήσεις προς την κεντρική δεξαμενή, καθώς και των αγωγών από την κεντρική δεξαμενή προς τις επί μέρους δεξαμενές ύδρευσης των οικισμών.

5. Η αναβάθμιση του εξοπλισμού των υφισταμένων γεωτρήσεων των οικισμών Κάτω Χριστός – Καλών Δένδρων, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας λειτουργίας με τοποθέτηση νέου ΗΜ εξοπλισμού.

6. Η κατασκευή ενός δικτύου οπτικών ινών, παράλληλο με τους αγωγούς , για την ηλεκτρονική διασύνδεση των εγκαταστάσεων μεταξύ τους για την μετάδοση των δεδομένων, εντολών λειτουργίας και μετρήσεων, μαζί με κατάλληλο εξοπλισμό  στο υφιστάμενο σύστημα Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑΣ, καθώς και η τελική ενσωμάτωση και απεικόνιση τους στο υφιστάμενο σύστημα SCADA της ΔΕΥΑΣ για τον συνολικό έλεγχο και διαχείριση των εγκαταστάσεων.

Αναλυτικότερα προβλέπεται :

- Η κατασκευή ενός δικτύου αγωγών συνολικού μήκους 13.275 μ. , με :

Α. Αγωγούς μήκους  4.805,00 μ για την μεταφορά του νερού των γεωτρήσεων των οικισμών στην κεντρική δεξαμενή ,  και ειδικότερα :

- 765,00 μ αγωγού ΡΕ Φ 160 / 10 at ( αγωγοί ΑΚΔΓ-1 , ΑΚΧΓ-1 , ΑΚΧΓ-2).

- 1.010,00 μ. αγωγού ΡΕ Φ 200 / 10 at ( αγωγός ΑΝΓ-1 ).

- 3.030,00 μ. αγωγού ΡΕ Φ 280 / 10 at ( αγωγός Κ1 )

Β. Αγωγούς  μήκους  8.470,00 μ. για τη μεταφορά του νερού από την κεντρική δεξαμενή προς τις δεξαμενές – υδατόπυργο των οικισμών Καλών Δέντρων και Άνω – Κάτω Χριστός ,  και ειδικότερα :

- Η κατασκευή ενός αγωγού σύνδεσης ( ΑΚΔΔ-1 ) ΡΕ Φ 200 / 10 at συνολικού μήκους 3.620,00 μ. για την τροφοδοσία του υδατόπυργου της Τ.Κ. Καλών Δένδρων από την νέα δεξαμενή.

- Η κατασκευή ενός αγωγού σύνδεσης ( ΑΚΧΔ – 1 ) ΡΕ Φ 200 / 16 at συνολικού μήκους 2.270,00 μ.για την τροφοδοσία της δεξαμενής της Τ.Κ. Κ. Χριστού από την νέα δεξαμενή.

- Η κατασκευή ενός αγωγού σύνδεσης ( ΑΚΧΔ – 2 ) ΡΕ Φ 110 / 16 at συνολικού μήκους 2.550,00 μ. για την τροφοδοσία της δεξαμενής της Τ.Κ. Α. Χριστού από την νέα δεξαμενή.

- Η κατασκευή αγωγών ΡΕ Φ 90 / 10 at και Φ 110 / 10 at , μήκους 30 μ. , ως απολήξεων για την κατασκευή υδροστομίων πυρκαγιάς και καθαρισμού δικτύου.

- Η κατασκευή μιας νέας κεντρικής δεξαμενής χωρητικότητας 1.000 κ.μ. νότια του οικισμού της Τ.Κ. Κ. Χριστού.

- Η κατασκευή ενός αντλιοστασίου μεταφοράς του νερού από την κεντρική δεξαμενή στον υδατόπυργο και τις δεξαμενές των οικισμών προσαρτημένο στην κεντρική δεξαμενή το οποίο θα είναι εξοπλισμένο με :

  - Δύο αντλίες ικανότητας 15 m3/h και μανομετρικού 95 μ. , μία για την μεταφορά νερού στην δεξαμενή της Τ.Κ. Α. Χριστός.

  - Δύο αντλίες ικανότητας 100 m3/h και μανομετρικού 95 μ. , μία για την μεταφορά νερού στην δεξαμενή της Τ.Κ. Κ. Χριστός .

  - Σωληνώσεις και υδραυλικά εξαρτήματα.

  - Ένα Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 80 KVA για την απρόσκοπτη λειτουργία του αντλιοστασίου .

  - Τους αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίνακες τροφοδοσίας.

  - καθώς και κατάλληλες διατάξεις ελέγχου και μέτρησης του διαχειριζόμενου νερού.

- Η ανόρυξη μιας νέας γεώτρησης ΝΓ-1 συνολικού βάθους 200,00 μ διαμέτρου 10’’ βόρεια του οικισμού Καλών Δένδρων.

- H κατασκευή ενός αντλιοστασίου στην θέση της νέας γεώτρησης ( ΝΓ1 ) με εγκατάσταση αντλίας ικανότητας 70 m3/h και μανομετρικού 70 μ., ενός ηλεκτρικού πίνακα, διάταξη αυτοματισμού την εγκατάσταση υδραυλικής διάταξης σύνδεσης της δεξαμενής με τους αγωγούς, καθώς και την κατασκευή οικίσκου αντλιοστασίου.

- H αναβάθμιση των αντλιοστασίων της κύριας γεώτρησης της Τ.Κ. Καλών Δένδρων (ΚΔΓ-1 ), καθώς και των αντλιοστασίων γεωτρήσεων της Τ.Κ. Χριστός ( ΚΧΓ-1 και ΚΧΓ-2 ) με τοποθέτηση νέων αντλιών, κατάλληλων να λειτουργήσουν στο νέο σημείο λειτουργίας, καθώς και νέων ηλεκτρολογικών πινάκων ισχύος και αυτοματισμού και η σύνδεσή τους με τους νέους αγωγούς.

- Η  κατασκευή ενός δικτύου οπτικών ινών συνολικού μήκους 8.820 μ, εντός σωλήνων ΡΕ Φ 40 παράλληλο με τους αγωγούς μεταφοράς νερού, για την ηλεκτρονική διασύνδεση των εγκαταστάσεων μεταξύ τους και την μετάδοση των δεδομένων, εντολών λειτουργίας και μετρήσεων, και

- Η προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού για την ασύρματη διασύνδεσή των εγκαταστάσεων του πυρήνα με το υφιστάμενο σύστημα Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑΣ, καθώς και η τελική ενσωμάτωση και απεικόνιση τους στο υφιστάμενο σύστημα SCADA της ΔΕΥΑΣ για τον συνολικό έλεγχο και διαχείριση των εγκαταστάσεων.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 1.930.000,00 €  χωρίς Φ.Π.Α. 24%,  και αναλύεται ως εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.  ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

| ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |  | 833.132,32 |
| --- | --- | --- |
| ΓΕ+ΟΕ 18% |  | 149.963,82 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  | 983.096,14 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% |  | 147.464,42 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  | 1.130.560,56 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ |  | 4.439,44 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α. |  | 1.135.000,00 |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

| ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 332.148,20 |
| --- | --- |
| ΓΕ+ΟΕ 18% | 59.786,68 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 391.934,88 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | 58.790,23 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 450.725,11 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 4.274,89 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α. | 455.000,00 |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.   ΕΡΓΑΣΙΕΣ H / M

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΡΓΑΣΙΕΣ H/M | 200.245,00 |
| --- | --- |
| ΓΕ+ΟΕ 18% | 36.044,10 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 236.289,10 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | 35.443,37 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 271.732,47 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 3.267,53 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α. | 275.000,00 |

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ | 46.460,92 |
| --- | --- |
| ΓΕ+ΟΕ 18% | 8.362,97 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 54.823,89 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | 8.223,58 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 63.047,47 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 1.952,53 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α. | 65.000,00 |

Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός Μελέτης

| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. ΚΕΦ. 1 + ΚΕΦ. 2 + ΚΕΦ. 3 + ΚΕΦ. 4 | 1.411.986,44 |
| --- | --- |
| ΓΕ+ΟΕ 18% | 254.157,56 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.666.144,00 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | 249.921,60 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.916.065,60 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 13.934,40 |
| ΣΥΝΟΛΟ Εργασιών προ Φ.Π.Α. | 1.930.000,00 |

Το έργο θα εκτελεστεί με εργολαβία μετά από ανοικτό διαγωνισμό, με επίβλεψη του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης.

Λοιπές λεπτομέρειες στα συνημμένα τεύχη της μελέτης.

Τυχόν αλλαγές, δυσκολίες ή υπερβάσεις κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη, θα αντιμετωπισθούν από την επίβλεψη.

Με την παρούσα, στην οποία επισυνάπτεται και αντίγραφο του προϋπολογισμού Μελέτης, ζητείται η έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου .

Με άλλη απόφαση και εφόσον εξασφαλισθούν πιστώσεις για το εν λόγω έργο θα ψηφίσουμε πίστωση για την κατασκευή του έργου.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | «Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Καλών Δέντρων – Χριστός» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 1.930.000,00 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Μόνο βάσει τιμής (Χαμηλότερη Προσφορά ) |  | Είδος Διαδικασίας | Ανοικτή Διαδικασία |  |
| CPV | 45231300-8 | Κωδικός Προϋπολογισμού |  | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 1 Έργο |

Παρακαλώ για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την υπ΄ αρ. 2/2021  μελέτη της Τ.Υ. με τίτλο «Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Καλών Δέντρων – Χριστός»,  όπως και των τευχών δημοπράτησης, προϋπολογισμού 1.930.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο θα εκτελεστεί με εργολαβία μετά από ανοικτό διαγωνισμό, με επίβλεψη του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης.

- Με άλλη απόφαση και εφόσον εξασφαλισθούν πιστώσεις για το εν λόγω έργο θα ψηφίσουμε πίστωση για την κατασκευή του έργου.

- Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 109/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 110η ΑΔΑ:ΩΘΩΡΟΡΣΜ-9ΟΩ

Θέμα: 5o  της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού αυτοματισμού»

Εισηγούμενος το 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Προκειμένου για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού αυτοματισμού για τις ανάγκες των Γεωτρήσεων – Αντλιοστασίων Προβατά προβήκαμε στην έρευνα αγοράς των υλικών ως ακολούθως:

Η ΔΕΥΑ Σερρών, ζήτησε προσφορές για την εν λόγω προμήθεια από τις εταιρείες:

- Τζιοβάνης Ι.Κ.Ε., με αρ. πρωτ. 3349/12-04-2021

- Ηλεκτροεισαγωγική Σερρών ΑΕ, με αρ. πρωτ. 3346/12-04-2021

- Ηλεκτροδυναμική ΟΕ, με αρ. πρωτ. 3347/12-04-2021

- Αποστολίδης ΑΕ, με αρ. πρωτ. 3348/12-04-2021

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν οι εταιρείες :

- Αποστολίδης ΑΕ, η οποία κατέθεσε προσφορά με το αριθμ. πρωτ. 3556/16-04-2021, ποσού 1.923,61 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

- Ηλεκτροδυναμική ΟΕ, η οποία κατέθεσε προσφορά με αρ. πρωτ. 3560/16-04-2021, ποσού 2.282,01 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

- Ηλεκτροεισαγωγική Σερρών ΑΕ, η οποία κατέθεσε προσφορά με το αρ. πρωτ. 3559/16-04-2021, ποσού 2.296,70 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

- Τζιοβάνης Ι.Κ.Ε., η οποία κατέθεσε προσφορά με το αρ. πρωτ. 3407/13-04-2021, ποσού 2.233,67 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η ανάθεση της προμήθειας γίνεται στην εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε τις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν.

Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς συγκρότηση συλλογικού οργάνου, παρά μόνο από την τεχνική Υπηρεσία, αρμόδια για την παρούσα προμήθεια, βάσει του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4782/2021, μετά από συλλογή προσφορών.

Η πίστωση είναι εγκεκριμένη και ψηφισμένη στον ΚΑ 62-07-12 με ένδειξη «Επισκευές και συντηρήσεις γεωτρήσεων», με την αριθ. 1/2021 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού αυτοματισμού |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 1.923,61 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Χαμηλότερη Προσφορά |  | Είδος Διαδικασίας | Απ΄ ευθείας ανάθεση |  |
| CPV | 32441200-8 31155000-7 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 62-07-12 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας |  |

Παρακαλώ για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού αυτοματισμού βάσει του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4782/2021, μετά από συλλογή προσφορών, στην εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ., με ποσό προσφοράς 1.923,61 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

- Η πίστωση είναι εγκεκριμένη και ψηφισμένη στον ΚΑ 62-07-12 με ένδειξη «Επισκευές και συντηρήσεις γεωτρήσεων», με την αριθ. 1/2021 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών.

- Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 110/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 111η ΑΔΑ:Ψ73ΔΟΡΣΜ-ΓΥΩ

-ορθή επανάληψη-

Θέμα: 6o  της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση του από 15-04-2021 πρακτικού διαγωνισμού (Γενικά Δικαιολογητικά και Τεχνική Προσφορά) για τη μελέτη  “Περιβαλλοντικές μελέτες για υδραυλικά έργα στη ΔΕΥΑ Σερρών”»

Εισηγούμενος το 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε:

- Με την  αριθμ. 38/2021 απόφαση του Δ.Σ.  της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο  «Περιβαλλοντικές Μελέτες για Υδραυλικά έργα, στην ΔΕΥΑ Σερρών» από εξωτερικό συνεργάτη, όπως και των τευχών δημοπράτησης αυτής, προϋπολογισμού 56.434,24 € πλέον ΦΠΑ με ανοικτό διαγωνισμό.

- Με την  αριθμ. 84/2021 απόφαση του Δ.Σ.  της ΔΕΥΑ Σερρών, ορίσθηκε η επιτροπή για την ανωτέρω μελέτη.

Στις 15-04-2021 η επιτροπή διαγωνισμού συνήλθε προκειμένου να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τις προσφορές  που κατατέθηκαν.

Προσφορά κατέθεσαν οι  εταιρείες :

- «ENVIRONPAL ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ENVIRONPLAN A.E.) », με αρ. πρωτ. 2801/ 29-03-2021

- «ENVA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι.Κ.Ε.», με αρ. πρωτ. 2802/ 29-03-2021

- «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», με αρ. πρωτ. 2909/31-03-2021

Η επιτροπή προέβη στον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής.

Κατά τον έλεγχο των κατατεθειμένων δικαιολογητικών συμμετοχής προέκυψαν  τα εξής:

1. «ENVIRONPAL ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ENVIRONPLAN A.E.)  δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα και συνεπώς γίνεται δεκτή από την Επιτροπή.

2. «ENVA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι.Κ.Ε.» βρέθηκε κατατεθειμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στο Άρθρο 20.1 της Διακήρυξης.

Κατά τον έλεγχο του κατατεθειμένου ΤΕΥΔ διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας πληροί τις απαιτήσεις των Άρθρων 18 και 19 της Διακήρυξης εκτός όμως από την απαίτηση της παρ. 19.3 περί εκπόνησης από τον υποψήφιο Ανάδοχο τουλάχιστον μίας (1) περιβαλλοντικής μελέτης στην κατηγορία 27, με προεκτιμώμενη αμοιβή κατ’ ελάχιστον 56.434,24 € , προ Φ.Π.Α. 24%, εντός της την τελευταίας πενταετίας (υποβολή και έγκριση). Ως εκ τούτου δεν συμμετέχει και δεν βαθμολογείται στο επόμενο στάδιο Αξιολόγησης-Βαθμολόγησης.

3. «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»)  δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα και συνεπώς γίνεται δεκτή από την Επιτροπή.

Μετά από τον έλεγχο των κατατεθειμένων δικαιολογητικών προκύπτει ότι οι προσφορές που γίνονται δεκτές από την Επιτροπή και συμμετέχουν στο επόμενο στάδιο Αξιολόγησης-Βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών είναι οι κατατεθειμένες από τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

| Αριθμός φακέλου | Οικονομικός Φορέας/ Ένωση Οικονομικών Φορέων |
| --- | --- |
| 1 | ENVIRONPAL ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ENVIRONPLAN A.E.) » |
| 3 | «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ » |

Μετά τον έλεγχο και τη βαθμολογία που δόθηκε από την επιτροπή διαγωνισμού  οι Τεχνικές Προσφορές των εταιρειών α) ENVIRONPAL ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ENVIRONPLAN A.E.)» και β) «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» έγιναν δεκτές στην παρούσα φάση και κρίθηκαν ικανές να συμμετέχουν στο επόμενο στάδιο αποσφράγισης της Οικονομικής Προσφοράς.

Με το αριθ. πρωτ. 3924/26-04-2021 έγγραφο του ο κ. Σπύρου Στυλιανός, Δ/ντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, κατέθεσε  έγγραφο για έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για τη μελέτη  «Περιβαλλοντικές μελέτες για υδραυλικά έργα στη ΔΕΥΑ Σερρών».

Για ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε το πρακτικό της επιτροπής.

Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 2/2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ και ειδικότερα στον ΚΑ 16-17-10-2003 με ένδειξη «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΔΕΥΑΣ».

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | Περιβαλλοντικές Μελέτες για Υδραυλικά έργα, στην ΔΕΥΑ Σερρών |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 56.434,24 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής |  | Είδος Διαδικασίας | Ανοικτή Διαδικασία |  |
| CPV | 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης Τεχνικών Μελετών | Κωδικός Προϋπολογισμού | 16.17.10.2003 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 1 Μελέτη |

Παρακαλώ για την έγκριση του πρακτικού και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής για τη μελέτη  «Περιβαλλοντικές μελέτες για υδραυλικά έργα στη ΔΕΥΑ Σερρών» σύμφωνα με το οποίο γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των εταιρειών: α) ENVIRONPAL ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ENVIRONPLAN A.E.)» και β) «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» και κρίνονται ικανές να συμμετέχουν στο επόμενο στάδιο του ανοίγματος των Οικονομικών Προσφορών, με τις εξής τεχνικές βαθμολογίες:

| Οικονομικός Φορέας/ Ένωση Οικονομικών Φορέων | Αριθμός φακέλου | Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς |
| --- | --- | --- |
| «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» | 3 | 95 |
| ENVIRONPAL ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ENVIRONPLAN A.E.)» | 1 | 82 |

- Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 2/2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ και ειδικότερα στον ΚΑ 16-17-10-2003 με ένδειξη «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΔΕΥΑΣ».

- Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 111/2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.			ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καμελίδης Γερμανός

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

2.  Μερετούδης Δημήτριος

3. Ματθαίου Γεώργιος

4. Πάνου Σωτηρία

5. Γάτσιος Αθανάσιος

6. Ιλανίδου-Βίλλιου Δέσποινα

7. Καλώτα Παναγιώτα

8. Βάκαλος Άγγελος

9. Παπαδόπουλος Γεώργιος

10. Αγγελάκης Σταύρος